Спосіб застосування та дози. Препарат призначений для внутрішньовенного введення. Цей радіофармацевтичний препарат може застосовуватися тільки спеціалістом, що має дозвіл на роботу з радіофармацевтичними препаратами. Необхідно ретельно дотримуватись правил безпеки поводження з цим радіофармпрепаратом. Радіоактивний 99mTc-ДТПА вводять внутрішньовенно після мічення розчином пертехнетату-99mTc натрію, отриманого з генератора радіонуклідів 99Мo/99mTc відповідно до інструкцій з приготування. Для радіоактивного мічення одного флакона слід використовувати 5 мл розчину натрію пертехнетату (99mTс) (елюат із генератора радіонуклідів 99Mo/99mTc) з активністю 740–1500 МБк. Ця кількість достатня для проведення обстеження у кількох дорослих пацієнтів. Отримання зображень Ниркова сцинтиграфія із вимірюванням швидкості клубочкової фільтрації: послідовне сканування повинно починатися з моменту ін’єкції. Оптимальний час статичного зображення – 1 година після ін’єкції. Сканування головного мозку: послідовне динамічне сканування має починатися відразу після ін’єкції. Статичні зображення одержують через 1 годину і, якщо необхідно, через кілька годин після ін’єкції. Дози Дорослі Активність, рекомендована для ниркової сцинтиграфії у дорослого пацієнта, коливається від 74–370 МБк, для вимірювання швидкості клубочкової фільтрації з плазми становить 1,8–3,7 МБк, для ангіографії та діагностики сканування мозку – 370–555 МБк, однак, залежно від показань, інші види активності можуть бути виправданими. Діти Активність для дітей регулюється відповідно до маси тіла або площі поверхніт тіла: Педіатрична (дитяча) активність (МБк) = доза для дорослих (МБк) × дитяча маса тіла (кг) / 70 Педіатрична (дитяча) активність (МБк) = доза для дорослих (МБк) × площа поверхні тіла дитини (м2) / 1,73 Активність, що підлягає застосуванню дітям та підліткам, може бути розрахована відповідно до рекомендацій педіатричної дозувальної картки Європейської асоціації ядерної медицини (ЄAЯM); активність, що застосовується дітям та підліткам, може бути розрахована шляхом множення базової активності (з метою розрахунку) вагового коефіцієнта: 3 кг = 0,10 4 кг = 0,14 6 кг = 0,19 8 кг = 0,23 10 кг = 0,27 12 кг = 0,32 14 кг = 0,36 16 кг = 0,40 18 кг = 0,44 20 кг = 0,46; 22 кг = 0,50 24 кг = 0,53 26 кг = 0,56 28 кг = 0,58 30 кг = 0,62 32 кг = 0,65 34 кг = 0,68 36 кг = 0,73 40 кг = 0,76; 42 кг = 0,78 44 кг = 0,80 46 кг = 0,82 48 кг = 0,85 50 кг = 0,88 52–54 кг = 0,90 56–58 кг = 0,92 60–62 кг = 0,96 64–66 кг = 0,98 68 кг = 0,99. Мінімальна доза 20 МБк необхідна для отримання зображень достатньої якості у дуже маленьких дітей (до 1 року), коли лікарський засіб використовується для дослідження нирок. Пацієнти з порушеннями функції нирок Необхідно уважно вирахувати активність, яку слід вводити, оскільки в цих пацієнтів можливе посилення радіаційного опромінення. Інструкція для приготування радіофармацевтичного препарату Радіфармацевтичні препарати повинні готуватись спеціалістом у спосіб, який задовольняє як вимоги радіаційної безпеки, так і фармакологічні вимоги. Необхідно вжити відповідних асептичних запобіжних заходів. Як і щодо будь-якого фармацевтичного препарату, якщо в будь-який час при приготуванні цього препарату порушено цілісність флакона, препарат не слід застосовувати. Тому перед процедурою радіоактивного мічення необхідно ретельно перевірити флакон на наявність пошкоджень, зокрема тріщин. - Полтех ДТПА призначений для мічення розчином пертехнетату-99mTc натрію, отриманого з генератора радіонуклідів 99Mo/99mTc. Процедура мічення повинна забезпечити стерильність препарату та включати заходи безпеки для мінімізації опромінення шляхом використання відповідного екранування. - Процедура мічення 1. Помістити флакон, який містить порошок, у відповідний захисний свинцевий контейнер. 2. За допомогою шприца ввести (за допомогою проколювання гумової пробки) приблизно 5 мл елюату натрію пертехнетату 99mTc (або елюат з бажаною активністю, попередньо розбавлений стерильним фізіологічним розчином) у флакон, що містить ДТПA. 3. Використовуючи той же шприц, зняти надмірний тиск у флаконі, витягнувши еквівалентний об’єм повітря. 4. Струсити вміст флакона до повного розчинення порошку (близько 2 хв). Флакон слід тримати у свинцевому контейнері постійно. 5. Отриманий розчин – готовий для використання розчин для ін’єкцій. Препарат 99mTc-ДТПА слід використати протягом 6 годин після завершення процедури мічення. Під час роботи з препаратом при його введенні необхідно чітко дотримуватися рекомендацій з безпеки в умовах впливу іонізуючого випромінювання. Інструкція з контролю якості радіофармацевтичного препарату 99mTc-ДТПА Вимірювання радіохімічної чистоти за допомогою тонкошарової хроматографії: дві хроматографічні системи відповідно до Європейської фармакопеї, Монографія 0642. Домішка A 1. Пластини ITLC-SG (склопластикові плівки з силікагелем). 2. Приготування розчину: 9 г/л натрію хлориду. 3. Нанесення зразка на пластину: нанести приблизно 2 мкл досліджуваного розчину (з радіоактивністю від 50 МБк/мл до 200 МБк/мл) на відстані приблизно 1,5 см від нижньої частини хроматографічної пластини розміром 1,5 см × 12 см. 4. Обробка: негайно, поки фронт розчинника не дійде до приблизно 4/5 частини пластини. 5. Сушіння: на повітрі. 6. Виявлення: відповідний детектор випромінювання. Умови: - незв'язані, зменшені колоїдні форми 99mTc та 99mTc (домішок А) залишаються на початку (Rf = 0,0–0,1); - 99mTc-ДТПА та вільний іон пертехнетату 99mTcO4- мігрують з фронтом розчинника (Rf = 0,9–1,0). Домішка B 1. Пластини ITLC-SG (склопластикові плівки з силікагелем). 2. Приготування розчину: метилетилкетон (МЕК). 3. Нанесення зразка на пластину: нанести приблизно 2 мкл досліджуваного розчину (з радіоактивністю від 50 МБк/мл до 200 МБк/мл) на відстані приблизно 1,5 см від нижньої частини хроматографічної пластини розміром 1,5 см × 12 см. 4. Обробка: негайно, поки фронт розчинника не дійде до приблизно 4/5 частини пластини. 5. Сушіння: на повітрі. 6. Виявлення: відповідний детектор випромінювання. Умови: - вільний іон пертехнетату 99mTcO4- (домішка В) мігрує з первинним розчинником (Rf = 0,9–1,0); - 99mTc-ДТПА та 99mTc-колоїдні форми залишаються на початку (Rf = 0,0–0,1). Радіохімічна чистота набору 99mTc-ДТПА: не менше 95 % загального технецію-99м. Обчислити % радіоактивності набору 99mTc-ДТПА: 100 - (A + B), де: A – відсоток радіоактивності домішки А, визначений у дослідженні домішки А; B – відсоток радіоактивності домішки B, визначений у дослідженні домішки B. Діти Застосування дітям та підліткам необхідно ретельно продумати, виходячи з клінічних потреб та оцінки співвідношення ризик/користь для цієї групи пацієнтів, оскільки ефективна доза на МБк вища, ніж у дорослих.